Приложение 5

к решению Думы Усольского муниципального района Иркутской области

от «__» __________ 2026 г. № ____

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

НОВОМАЛЬТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Оглавление

ГЛАВА I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	2

1.1. Общие положения	2

1.1.1. Цели и задачи местных нормативов градостроительного проектирования	2

1.1.2. Области нормирования в региональных нормативах градостроительного проектирования	3

1.1.3. Сведения о дифференциации территории для целей применения расчетных показателей	7

1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Новомальтинского муниципального образования Усольского муниципального района Иркутской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новомальтинского муниципального образования Усольского муниципального района Иркутской области	7

1.4. Приложение к основной части	33

1.4.1. Перечень терминов, определений и сокращений, используемых в нормативах	33

1.4.2. Перечень законодательных актов, нормативных правовых актов иных документов, использовавшихся при подготовке Региональных нормативов	36

ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ	38

2.1. Информация о современном состоянии, прогнозе развития Новомальтинского муниципального образования Усольского муниципального района Иркутской области	38

2.2. Обоснование положений основной части	40

2.2.1. Обоснование перечня областей нормирования в Местных нормативах	40

2.3. Обоснование значений расчетных показателей, содержащихся в основной части	45

2.3. Обоснование значений расчетных показателей по объектам местного значения областей нормирования в Местных нормативах	45

ГЛАВА III. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ	57

3.1. Область применения расчетных показателей	57

ГЛАВА I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Общие положения

1.1.1. Цели и задачи местных нормативов градостроительного проектирования

Местные нормативы градостроительного проектирования с муниципального образования Усольского муниципального района Иркутской области (далее – Местные нормативы) направлены на установление обязательных требований для всех субъектов градостроительных отношений при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в границах Новомальтинского муниципального образования Усольского муниципального района Иркутской области, при планировке и застройке территории населенных пунктов Новомальтинского муниципального образования Усольского муниципального района Иркутской области.

Местные нормативы входят в систему нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории Новомальтинского муниципального образования Усольского муниципального района Иркутской области.

Местные нормативы направлены на конкретизацию и развитие норм действующего регионального законодательства в сфере градостроительной деятельности, на повышение благоприятных условий жизни населения Новомальтинского муниципального образования Усольского муниципального района Иркутской области, на устойчивое развитие территорий Новомальтинского муниципального образования Усольского муниципального района Иркутской области с учетом социально-экономических, территориальных и иных особенностей муниципального образования и населенных пунктов Новомальтинского муниципального образования Усольского муниципального района Иркутской области.

Местные нормативы устанавливают:

предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения Новомальтинского муниципального образования Усольского муниципального района Иркутской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новомальтинского муниципального образования Усольского муниципального района Иркутской области;

расчетные показатели, не указанные в частях 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской области.

Местные нормативы разработаны:

в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской области, нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами, техническими регламентами, в целях реализации полномочий органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления Иркутской области в сфере градостроительной деятельности;

с учетом административно-территориального устройства Иркутской области, социально-демографического состава и плотности населения Усольского муниципального района Иркутской области, природно-климатических и иных особенностей Усольского муниципального района Иркутской области, стратегии и прогноза социально-экономического развития Усольского муниципального района Иркутской области, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц, а также с учетом утвержденных документов территориального планирования Новомальтинского муниципального образования Усольского муниципального района Иркутской области и утвержденной документации по планировке территории.

Местные нормативы направлены на обеспечение:

повышения качества жизни населения Новомальтинского муниципального образования Усольского муниципального района Иркутской области и создание градостроительными средствами условий для обеспечения социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской области;

повышения эффективности использования территории Новомальтинского муниципального образования Усольского муниципального района Иркутской области на основе рационального зонирования, исторически преемственной планировочной организации и застройки населенных пунктов, соразмерной преобладающим типам организации среды в данных населенных пунктах;

соответствия средовых характеристик населенных пунктов современным стандартам качества организации жилых, производственных и рекреационных территорий.

1.1.2. Области нормирования в региональных нормативах градостроительного проектирования

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Иркутской области и максимально допустимого уровня их территориальной доступности установлены, в том числе, региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2014 № 712-пп «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Иркутской области» (в ред. от 01.08.2025г. №646-пп).

Полномочия органов местного самоуправления Усольского муниципального района Иркутской области и Новомальтинского муниципального образования Усольского муниципального района Иркутской области, а также перечень областей деятельности, в которых подлежат нормированию параметры соответствующих объектов местного значения определены согласно Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Иркутской области, представлены в таблице 1.1.2.1

Таблица 1.1.2.1

Полномочия органов местного самоуправления Усольского муниципального района Иркутской области и Новомальтинского муниципального образования Усольского муниципального округа Иркутской области, касающиеся областей нормирования

| № п/п | Области нормирования | Код объекта | Муниципальное образование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В области автомобильных дорог местного значения (в том числе создание и обеспечение функционирования парковок), дорожного сервиса, транспортного обслуживания (общественный транспорт) |  |  |
| 1.1 | В области автомобильных дорог местного значения |  |  |
| 1.1.1 | Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | 602030401 602030402 602030403 602030404 602030405 602030406 | Усольский муниципальный район |
| 1.1.2 | Автомобильные дороги местного значения | 602030401 602030402 602030403 602030404 602030405 602030406 | Городские и сельские поселения Усольского муниципального района |
| 1.1.3 | Велосипедные дорожки, в том числе для СИМ | 602030407 | Городские и сельские поселения Усольского муниципального района |
| 1.2 | В области создания и обеспечения функционирования парковок |  |  |
| 1.2.1 | Парковки (парковочные места), в том числе парковки (парковочные места) для электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе оборудованных зарядными устройствами, размещаемые в жилой застройке | 602030903 | Городские и сельские поселения Усольского муниципального района |
| 1.2.2 | Парковки (парковочные места) легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон | 602030903 | Городские и сельские поселения Усольского муниципального района |
| 1.2.3 | Временные и гостевые стоянки (парковки) общественных зданий и сооружений, лесопарков, зон отдыха и курортных зон | 602030903 | Городские и сельские поселения Усольского муниципального района |
| 1.2.4 | Места парковки велосипедов и СИМ | – | Городские и сельские поселения Усольского муниципального района |
| 1.2.5 | Места хранения велосипедов, СИМ | – | Городские и сельские поселения Усольского муниципального района |
| 1.3 | В области транспортного обслуживания (общественный транспорт) |  |  |
| 1.3.1 | Остановочный пункт | 602031106 | Городские и сельские поселения Усольского муниципального района |
| 2 | В области образования |  |  |
| – | Объекты образования, в том числе объекты капитального строительства муниципальных образовательных организаций, в том числе: | – | – |
| 2.1 | Дошкольная образовательная организация | 602010101 | Усольский муниципальный район. Городские и сельские поселения Усольского муниципального района |
| 2.2 | Общеобразовательная организация | 602010102 | Усольский муниципальный район. Городские и сельские поселения Усольского муниципального района |
| 2.3 | Организация дополнительного образования | 602010103 | Усольский муниципальный район. Городские и сельские поселения Усольского муниципального района |
| 3 | В области физической культуры и спорта |  |  |
| 3.1 | Объекты физической культуры и спорта (Общая единовременная пропускная способность объектов спорта) | 602010301 602010302 | Усольский муниципальный район. Городские и сельские поселения Усольского муниципального района |
| 3.2 | Спортивные комплексы (Категории спортивного сооружения «C» и «F») | 602010301 | Усольский муниципальный район. Городские и сельские поселения Усольского муниципального района |
| 3.3 | Плавательные бассейны (Категории спортивного сооружения «C» и «F») | 602010301 | Усольский муниципальный район. Городские и сельские поселения Усольского муниципального района |
| 3.4 | Стадионы (Категории спортивного сооружения «C» и «F») | 602010302 | Усольский муниципальный район. Городские и сельские поселения Усольского муниципального района |
| 4 | В области энергетики (электро- и газоснабжение) |  |  |
| 4.1 | Газоснабжение | – | Усольский муниципальный район. Городские и сельские поселения Усольского муниципального района |
| 4.2 | Электроснабжение | – | Усольский муниципальный район. Городские и сельские поселения Усольского муниципального района |
| 5 | В области тепло- и водоснабжения, водоотведения |  |  |
| 5.1 | Теплоснабжение | – | Городские и сельские поселения Усольского муниципального района |
| 5.2 | Водоснабжение | – | Городские и сельские поселения Усольского муниципального района |
| 5.3 | Водоотведение | – | Городские и сельские поселения Усольского муниципального района |
| 6 | В области массового отдыха и благоустройства территории |  |  |
| 6.1 | Городские леса | 706010405 | Городские и сельские поселения Усольского муниципального района |
| – | Места массового отдыха населения, в том числе: | – | – |
| 6.2 | Озелененные территории общего пользования (в т.ч. общегородские и в жилых районах) | 602010901 602010902 | Городские и сельские поселения Усольского муниципального района |
| 6.3 | Площадки различного функционального назначения, необходимые для реализаций полномочий ОМСУ | – | Городские и сельские поселения Усольского муниципального района |
| 7 | В области культуры и искусства |  |  |
| 7.1 | Общедоступная библиотека. Общедоступная библиотека с детским отделением. Филиал общедоступных библиотек с детским отделением. Межпоселенческая библиотека | 602010201 | Усольский муниципальный район. Городские и сельские поселения Усольского муниципального района |
| 7.2 | Учреждение клубного типа (Дом (центр) народного творчества. Дворец культуры. Дом культуры. Дом народов. Центр культурного развития. Передвижной многофункциональный культурный центр. Другой тип культурно-досуговых учреждений) | 602010202 | Усольский муниципальный район. Городские и сельские поселения Усольского муниципального района |
| 7.3 | Муниципальные музеи | 602010201 | Усольский муниципальный район. Городские и сельские поселения Усольского муниципального района |
| 7.4 | Муниципальные архивы | 602010805 | Усольский муниципальный район. Городские и сельские поселения Усольского муниципального района |
| 8 | В области содержания мест захоронения, организации ритуальных услуг |  |  |
| – | Объекты, включая земельные участки, предназначенные для содержания на территории муниципального образования мест захоронения и организации ритуальных услуг: | – | – |
| 8.1 | Кладбище традиционного захоронения | 602050301 | Усольский муниципальный район. Городские и сельские поселения Усольского муниципального района |
| 8.2 | Организации ритуального обслуживания населения | – | Усольский муниципальный район. Городские и сельские поселения Усольского муниципального района |
| 9 | В области обращения с отходами |  |  |
| – | Объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов: | – | – |
| 9.1 | Места накопления отходов (в том числе раздельного) | 602020402 | Усольский муниципальный район. Городские и сельские поселения Усольского муниципального района |
| 10 | В области сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) |  |  |
| 10.1 | Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения | 604010101 604010103 | Усольский муниципальный район. Городские и сельские поселения Усольского муниципального района |
| 11 | В области охраны окружающей среды |  |  |
| 11.1 | Особо охраняемые природные территории и иные особо охраняемые территории местного значения | 605010105 605010106 605010107 | Усольский муниципальный район. Городские и сельские поселения Усольского муниципального района |
| 12 | В области жилищного строительства |  |  |
| 12.1 | Муниципальный жилищный фонд | – | Городские и сельские поселения Усольского муниципального района |

1.1.3. Сведения о дифференциации территории для целей применения расчетных показателей

При разработке настоящих нормативов учитывались принципы дифференциации муниципальных образований, принятые в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области. Для всей территории Новомальтинского муниципального образования Усольского муниципального района Иркутской области установлены единые расчетные показатели.

1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Новомальтинского муниципального образования Усольского муниципального района Иркутской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новомальтинского муниципального образования Усольского муниципального района Иркутской области

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новомальтинского муниципального образования Усольского муниципального района Иркутской области рассчитаны на территорию муниципального округа на основании положений и требований, установленных в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования Иркутской области, с учетом нормативных правовых актов Российской Федерации в области градостроительной деятельности.

Таблица 1.3.1

Объекты местного значения в области автомобильных дорог местного значения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Плотность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на 1 кв. км площади муниципального образования | 0,04 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |
| Велосипедные дорожки, в том числе для СИМ | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Длина велосипедных дорожек в границах населенных пунктов с населением свыше 10 тыс. чел, км/кв. км | 0,05 |
|  |  | Длина велосипедных дорожек в границах населенных пунктов менее 10 тыс. чел, км/кв. км | Не нормируется |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |
| Примечания: 1. Расчетные показатели плотности сети велотранспортной инфраструктуры определяют минимально допустимый уровень обеспеченности и учитывают Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения и Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации, согласованные Министерством транспорта Российской Федерации от 24 июля 2018 года. Расчетные показатели плотности сети велотранспортной инфраструктуры применяются к жилой, общественно-деловой и рекреационной функциональным зонам. 2. Проектирование велодорожек следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования» и «СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования».. 3. Наряду с велосипедными дорожками допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части улиц, за исключением магистральных городских дорог и магистральных улиц общегородского значения 1 и 2 класса. |  |  |  |

Таблица 1.3.2

Объекты местного значения в области создания и обеспечения функционирования парковок

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Парковки (парковочные места), в том числе парковки (парковочные места) для электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе оборудованных зарядными устройствами | Парковки (парковочные места) |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество машино-мест на 1 квартиру многоквартирного дома, ед. | Жилой дом стандартного жилья или муниципального фонда – 0,75; Жилой дом бизнес-класса – 1,5 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | В районах жилой застройки – 800 м; В районах реконструкции – 1000 м |
|  | Парковки (парковочные места) для электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе оборудованных зарядными устройствами |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей, % от общего количества парковочных мест | 14 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | В районах жилой застройки – 800 м; В районах реконструкции – 1000 м |
| Парковки (парковочные места) легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон | Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м. | 220 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м. | 120 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м. | 60 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения (с операционными залами) |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м. | 35 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения (без операционных залов) |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м. | 60 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Здания и комплексы многофункциональные |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м. | 60 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Общественные помещения с гибким функциональным назначением |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м. | 60 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Здания судов общей юрисдикции |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество работников суда на 7 машино-мест, чел | 10 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество личного автотранспорта посетителей суда на 1 судью, ед. | 1,4 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество служебных автомобилей, ед. | По заданию на проектирование |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Здания и сооружения следственных органов |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество сотрудников на 1 машино-место, чел. | 3 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Здания общеобразовательных организаций |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество работников, занятых в одну смену на 1 машино-место, чел. | 5 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Здания дошкольных организаций |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество работников, занятых в одну смену на 1 машино-место, чел. | 7 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Образовательные организации, реализующие программы высшего образования |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество преподавателей, сотрудников, студентов, занятых в одну смену на 1 машино-место, чел. | 2 – 4 преподавателя и сотрудника + 1 машино-место на 10 студентов |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество преподавателей, занятых в одну смену на 1 машино-место, чел. | 3 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м. | 25 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Научно-исследовательские и проектные институты |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м. | 170 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество работающих в двух смежных сменах на 1 машино-место, чел. | 8 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество работающих в двух смежных сменах на 1 машино-место, 100 чел. | 10 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м. | 35 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 150 |
|  | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м. | 50 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 150 |
|  | Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м. | 70 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 150 |
|  | Рынки постоянные (универсальные и непродовольственные) |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м. | 40 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 150 |
|  | Рынки постоянные (продовольственные и сельскохозяйственные) |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м. | 50 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 150 |
|  | Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество посадочных мест на 1 машино-место, кв. м. | 5 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 150 |
|  | Объекты коммунально-бытового обслуживания (бани) |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество единовременных посетителей на 1 машино-место, чел. | 6 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Объекты коммунально-бытового обслуживания (ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны) |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м. | 15 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 150 |
|  | Объекты коммунально-бытового обслуживания (салоны ритуальных услуг) |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м. | 25 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Объекты коммунально-бытового обслуживания (химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.) |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество рабочих мест приемщика на 1 машино-место, кв. м. | 2 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Гостиницы |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество мест, приходящихся на 1 машино-место, ед. | 5 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество единовременных посетителей на 1 машино-место, чел. | 8 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 400 |
|  | Здания театрально-зрелищные |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество зрительских мест (объекты 1 уровня комфорта) на 1 машино-место, чел. | 7 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество зрительских мест (объекты 2 уровня комфорта) на 1 машино-место, чел. | 10 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество зрительских мест (объекты 3 уровня комфорта) на 1 машино-место, чел. | 10 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество сотрудников на 1 машино-место, чел. | 10 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество постоянных мест на 1 машино-место, ед. | 8 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.) |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество единовременных посетителей на 1 машино-место, чел. | 10 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество единовременных посетителей на 1 машино-место, чел. | 7 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Бильярдные, боулинги |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество единовременных посетителей на 1 машино-место, чел. | 4 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Здания и помещения медицинских организаций (стационары регионального, зонального, межрайонного уровня (больницы, диспансеры, перинатальные центры, и др.) |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество сотрудников на 30 машино-мест, чел. | 100 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество коек на 30 машино-мест, ед. | 100 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Здания и помещения медицинских организаций (стационары городского, районного, участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.) |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество сотрудников на 12 машино-мест, чел. | 100 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество коек на 10 машино-место, ед. | 100 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Здания и помещения медицинских организаций (медицинские организации, оказывающие скорую медицинскую помощь) |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество жителей, обслуживаемых медицинской организацией на 1 машино-место, тыс. чел. | 10 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Здания и помещения медицинских организаций (поликлиники, в том числе амбулатории) |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество сотрудников на 12 машино-место, чел. | 100 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество коек на 10 машино-место, ед. | 100 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество мест на трибунах на 1 машино-место, ед. | 30 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания (тренажерные залы площадью 150 – 500 м2) |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество единовременных посетителей на 1 машино-место, чел. | 10 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания (ФОК с залом площадью 1000 – 2000 м2) |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество единовременных посетителей на 1 машино-место, чел. | 10 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания (ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 м2) |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество единовременных посетителей на 1 машино-место, чел. | 7 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.) |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество единовременных посетителей на 1 машино-место, чел. | 4 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Аквапарки, бассейны |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество единовременных посетителей на 1 машино-место, чел. | 7 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м2 |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество единовременных посетителей на 1 машино-место, чел. | 7 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Железнодорожные вокзалы |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество пассажиров дальнего следования в час пик на 1 машино-место, чел. | 10 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Автовокзалы |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество пассажиров в час пик на 1 машино-место, чел. | 15 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Аэровокзалы |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество пассажиров в час пик на 1 машино-место, чел. | 8 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
|  | Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество работников на 10 машино-мест, чел. | 100 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |
| Парковки (парковочные места) легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон | Пляжи и парки в зонах отдыха |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество единовременных посетителей на 20 машино-мест, чел. | 100 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 1000 |
|  | Лесопарки и заповедники |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество единовременных посетителей на 10 машино-мест, чел. | 100 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 1000 |
|  | Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество единовременных посетителей на 15 машино-мест, чел. | 100 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 1000 |
|  | Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество единовременных посетителей на 5 машино-мест, чел. | 100 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 1000 |
|  | Предприятия общественного питания, торговли |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество единовременных посетителей на 10 машино-мест, чел. | 100 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 1000 |
| Места хранения велосипедов, СИМ | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество площади жилых помещений многоквартирного жилого дома на 1 место хранения, кв. м | 200 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность от входа в здание, м | 50 |
| Места парковки велосипедов и СИМ | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество мест хранения от расчетного количества машино-мест стоянок легковых автомобилей от объекта капитального строительства, % | 20, но не менее 2 мест |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность от входа в здание, м | 50 |
| Примечания: 1. В случае недостаточности территории квартала размещение автомобилей жителей необходимо предусматривать в многоэтажных подземных и (или) надземных гаражах. 2. При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается принимать следующее распределение обеспеченности жителей многоквартирных домов местами для хранения индивидуального автомобильного транспорта в процентах от расчетного количества необходимого количества машино-мест: в границах квартала не менее 40%; в границах жилого района не менее 80% при условии обеспечения для жителей дальности пешеходной доступности мест для хранения индивидуального автомобильного транспорта не более чем 500 метров; в границах населенного пункта не менее 100% при условии обеспечения дальности транспортной доступности не более чем 15 минут. 3. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м. 4. В плотной городской застройке по заданию на проектирование число машино-мест для объектов в границах жилых и общественно-деловых зон может быть уменьшено не более чем на 50%. 5. При организации кооперированных стоянок, обслуживающих группы объектов (жилого, торгового, культурно-зрелищного, производственного назначения), допускается снижать суммарное требуемое количество машино-мест без снижения обеспеченности ими за счет сдвига часов пик при функционировании обслуживаемых стоянками объектов: на территории центральных районов населенных пунктов - на 15%-20%, в периферийных зонах – на 10%-15%. 6. Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов, железнодорожных вокзалов следует принимать по норме 3 – 4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик. Параметры парковки должны рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов, но не менее по ширине – 3,0 м, по длине – 8,5 м и безопасного прохода пешеходов между границами парковочных мест шириной не менее 0,75 м. 7. Для жилой застройки, на земельный участок которой запрещен проезд транспортных средств, за исключением автомобилей и специальной техники оперативных служб, допускается увеличивать расстояние от подъездов жилых зданий до стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, до 200 м. 8. В плотной городской застройке по заданию на проектирование число машино-мест может быть уменьшено не более чем на 50%. 9. Стоянки для служебного автомобильного транспорта сотрудников медицинских организаций и посетителей следует предусматривать на участке в удобной доступности до соответствующих входов в здания. Стоянки не должны препятствовать подъезду пожарных машин к зданиям. 10. У предприятий, мест кратковременного отдыха, магазинов и других общественных центров целесообразно сооружать открытые стоянки для велосипедов и СИМ. Их оборудуют стойками, боксами или другими устройствами для постановки и хранения велосипедов. 11. Для СИМ возможно размещение зарядного оборудования. 12. Места хранения велосипедов и СИМ допускается размещать внутри объекта капитального строительства в специально оборудованном для этого помещении, объединяя с другими помещениями различного функционального назначения. |  |  |  |

Таблица 1.3.3

Объекты местного значения в области транспортного обслуживания

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Остановочный пункт | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | По заданию на проектирование |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Общий порядок |  |
|  |  | Пешеходная доступность, м | 500 |
|  |  | В общегородском центре от объектов массового посещения |  |
|  |  | Пешеходная доступность, м | 500 |
|  |  | От поликлиник и медицинских организаций стационарного типа, отделений социального обслуживания граждан |  |
|  |  | Пешеходная доступность, м | 150 |
|  |  | В производственных и коммунально-складских зонах, от проходных предприятий |  |
|  |  | Пешеходная доступность, м | 400 |
|  |  | В зонах массового отдыха и спорта, от главного входа |  |
|  |  | Пешеходная доступность, м | 800 |
|  |  | В районах индивидуальной жилой застройки в городских населенных пунктах |  |
|  |  | Пешеходная доступность, м | 800 |

Таблица 1.3.4

Объекты местного значения в области образования

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования, в том числе объекты капитального строительства муниципальных образовательных организаций, в том числе: |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет, мест | Городские населенные пункты – 65; Сельские населенные пункты – 45 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания населения одной образовательной организацией, м | Городские населенные пункты – 300; Сельские населенные пункты – 500 |
| Общеобразовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет, мест | Городские населенные пункты –95; Сельские населенные пункты – 45 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная/пешеходная доступность, мин | 30 |
| Муниципальные организации дополнительного образования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Число мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте 5 до 18 лет, мест | 75 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная/пешеходная доступность, мин | 30 |
| Примечания: 1. В качестве объекта образования принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы. 2. В городской местности проектируется не менее одной дошкольной образовательной организации на 174 воспитанника, в сельской местности – не менее одной дошкольной образовательной организации на 62 воспитанника. 3. Радиус пешеходной доступности дошкольных образовательных организаций сельской местности допускается увеличивать до 1 км путем уточнения в местных нормативах градостроительного проектирования в зависимости от местных условий. 4. В городской местности проектируется не менее одной дневной общеобразовательной школы на 892 человека, в сельской местности – не менее одной дневной общеобразовательной школы на 201 человек. 5. Предельные значения расчетных показателей минимальной обеспеченности могут быть уточнены при изменении демографической структуры муниципальных образований в местных нормативах градостроительного проектировании. 6. При расстояниях свыше нормируемой территориальной доступности для обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, необходимо организовывать транспортное обслуживание до общеобразовательной организации и обратно. Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону. Расстояние от места проживания до места сбора не должно быть более 1 км. 7. При установлении расчетных показателей минимальной обеспеченности объектами образования в местных нормативах градостроительного проектирования могут быть учтены особенности, касающиеся посещаемости отдельных объектов образования детьми из соседних муниципальных образований. 8. В городских населенных пунктах рекомендуется размещать 60% мест на базе общеобразовательных организаций, 40% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций). В сельских населенных пунктах рекомендуется размещать 87% мест на базе общеобразовательных организаций, 13% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций). 9. Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области образования принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016. |  |  |  |

Таблица 1.3.5

Объекты местного значения в области физической культуры и спорта

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты физической культуры и спорта (Общая единовременная пропускная способность объектов спорта) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество мест, на 1 тыс. жителей, ед. | 122 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |
| Спортивные комплексы (Категории спортивного сооружения «C» и «F») | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь объекта на 1 тыс. жителей, кв. м. | 60 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин | Городские населенные пункты – 60; Сельские населенные пункты – 90 |
| Плавательные бассейны (Категории спортивного сооружения «C» и «F») | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь зеркала воды на 1000 чел., кв. м | 25 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин | Городские населенные пункты – 60; Сельские населенные пункты – 90 |
| Стадионы (Категории спортивного сооружения «C» и «F») | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на 1 муниципальное образование, ед. | По заданию на проектирование |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |
| Примечания: 1. Категории спортивных объектов установлены в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25 сентября 2020 № 718 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства, отдыха и трудовой деятельности граждан в организациях различных форм собственности»: категория C – спортивные и развлекательные сооружения в черте города; категория F– сооружения для соревнований и тренировок по специализированным видам спорта. 2. В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы. 3. При расчете потребности населения муниципального образования в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии). 4. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры. 5. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. 6. Долю объектов спорта (физкультурно-спортивных сооружений), размещаемых в жилой застройке, рекомендуется принимать от общей нормы: территории – 35%; спортивные залы – 50%; бассейны – 45%. 7. Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства. 8. В соответствии с п. 8.1.5 СП 59.13330.2020 минимальная доля мест для инвалидов на трибунах спортивно-зрелищных сооружений со стационарными местами – 5%, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования. 9. Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области физической культуры и спорта принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016. |  |  |  |

Таблица 1.3.6

Объекты местного значения в области энергетики (электро- и газоснабжения)

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Укрупненные показатели электропотребления в зависимости от степени благоустройства, кВт•ч/год на 1 чел. |  |
|  |  | Городские населенные пункты, не оборудованные стационарными электроплитами: |  |
|  |  | без стационарных плит, без кондиционеров | 1700 |
|  |  | без стационарных плит, с кондиционерами | 2000 |
|  |  | Городские населенные пункты, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата): |  |
|  |  | без стационарных плит, без кондиционеров | 2100 |
|  |  | без стационарных плит, с кондиционерами | 2400 |
|  |  | Поселки и сельские поселения (без кондиционеров): |  |
|  |  | не оборудованные стационарными электроплитами | 950 |
|  |  | оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 |
|  |  | Укрупненные показатели использования максимума электрической нагрузки, ч/год |  |
|  |  | Городские населенные пункты, не оборудованные стационарными электроплитами: |  |
|  |  | без стационарных плит, без кондиционеров | 5200 |
|  |  | без стационарных плит, с кондиционерами | 5700 |
|  |  | Городские населенные пункты, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата): |  |
|  |  | без стационарных плит, без кондиционеров | 5300 |
|  |  | без стационарных плит, с кондиционерами | 5800 |
|  |  | Поселки и сельские поселения (без кондиционеров): |  |
|  |  | не оборудованные стационарными электроплитами | 4100 |
|  |  | оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 4400 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |
| Газоснабжение | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем газопотребления в зависимости от степени благоустройства, Гкал/год на 1 чел. |  |
|  |  | при наличии централизованного горячего водоснабжения | 120 |
|  |  | при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | 300 |
|  |  | при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | 220 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |
| Примечания: 1. Приведенные укрупненные показатели электропотребления предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 2. Потребность в мощности источников электроэнергии для промышленных и сельскохозяйственных объектов допускается определять по заявкам действующих объектов, проектам новых, реконструируемых или аналогичных объектов, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей. 2. Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. можно принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома. Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты). |  |  |  |

Таблица 1.3.7

Объекты местного значения в области тело- и водоснабжения, водоотведения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем теплопотребления в зависимости от степени благоустройства, Гкал/год на 1 чел. |  |
|  |  | при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом | 0,97 |
|  |  | при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом | 2,4 |
|  |  | при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом | 1,43 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |
| Водоснабжение | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водопотребления в зависимости от степени благоустройства, л/сут. на 1 чел. |  |
|  |  | при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 140-180 |
|  |  | при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, с централизованным горячим водоснабжением | 165-180 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |
| Водоотведение | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водоотведения в зависимости от степени благоустройства, л/сут. на 1 чел. |  |
|  |  | при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 140-180 |
|  |  | при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, с централизованным горячим водоснабжением | 165-180 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |
| Примечания: 1. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и технологическим данным. 2. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-15 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. |  |  |  |

Таблица 1.3.8

Объекты местного значения в области массового отдыха и благоустройства территории

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Городские леса | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь городских лесов на 1 тыс. жителей, кв. м. | По заданию на проектирование |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |
| Места массового отдыха населения, в том числе: |  |  |  |
| Озелененные территории общего пользования (в т.ч. общегородские и в жилых районах, кроме придомовых озелененных территорий) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь объекта на 1 тыс. жителей, кв. м. | Малый город – 8; Сельские поселения – 12 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | На территориях многоэтажной жилой застройки – 400; На территориях малоэтажной жилой застройки – 800 |
|  |  | Транспортная доступность, мин | 20 |
| Площадки различного функционального назначения, необходимые для реализаций полномочий ОМСУ | Площадки для игр детей |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь объекта на 1 тыс. жителей, кв. м. | 0,4 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |
|  | Площадки отдыха взрослого населения |  |  |
|  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь объекта на 1 тыс. жителей, кв. м. | 0,1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |

Таблица 1.3.9

Объекты местного значения в области культуры и искусства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общедоступная библиотека. Общедоступная библиотека с детским отделением. Филиал общедоступных библиотек с детским отделением. Межпоселенческая библиотека | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на 1 населенный пункт в зависимости от численности населения, ед. | Городские населенные пункты – 2; Сельские населенные пункты – 1 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин | 30 |  |
| Общедоступная библиотека. Общедоступная библиотека с детским отделением. Филиал общедоступных библиотек с детским отделением. Межпоселенческая библиотека | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на 1 населенный пункт в зависимости от численности населения, ед. | Городские населенные пункты – 2; Сельские населенные пункты – 1 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин | 30 |  |
| Муниципальные музеи | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на 1 муниципальное образование, ед. | По заданию на проектирование |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Муниципальные архивы | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на 1 муниципальное образование, ед. | 1 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Примечания: 1. Типологическая разновидность библиотек определяется органами государственной власти Иркутской области в зависимости от потребностей населения и сложившейся инфраструктуры объектов культуры. 2. Типологическая разновидность культурно-досуговых учреждений определяется органами государственной власти Иркутской области в зависимости от потребностей населения и сложившейся инфраструктуры объектов культуры. 3. В сельских населенных пунктах городских и муниципальных округов рекомендуется создавать филиалы центральной библиотеки или ее структурные подразделения, осуществляющие функции выдачи документов библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения. Для сельских населенных пунктов, входящих в состав городского или муниципального округа, к расчету принимается 1 библиотека (филиал) на 1 тыс. чел. 4. В сельских населенных пунктах городских и муниципальных округов рекомендуется создавать подразделения клубной системы округа в расчете не менее 1 сельского клуба на 5 тыс. чел. 5. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров. 6. Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области культуры принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016. 7. В соответствии с п. 8.1.5 СП 59.13330.2020 минимальная доля мест для инвалидов в зрительных залах – 5%, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудио комментирования. |  |  |  |

Таблица 1.3.10

Объекты местного значения в области содержания мест захоронения, организации ритуальных услуг

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты, включая земельные участки, предназначенные для содержания на территории муниципального образования мест захоронения и организации ритуальных услуг: |  |  |  |
| Кладбища традиционного захоронения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь кладбища традиционного захоронения, га на 1000 чел. | 0,24 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |
| Организации ритуального обслуживания населения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальное образование, ед. | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |

Таблица 1.3.11

Объекты местного значения в области обращения с отходами

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов: |  |  |  |
| Места накопления отходов (в том числе раздельного) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов в границах населенного пункта, ед. | По заданию на проектирование |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 100 |
| Примечания: 1. Количество площадок для установки контейнеров (мест накопления отходов (в том числе раздельного) в населенном пункте определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора ТКО на основании в соответствии с реестром мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. |  |  |  |

Таблица 1.3.12

Объекты местного значения в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов: |  |  |  |
| Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов в границах муниципального образования, ед. | По заданию на проектирование |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |

Таблица 1.3.13

Объекты местного значения в области охраны окружающей среды

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Особо охраняемые природные территории и иные особо охраняемые территории местного значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов в границах муниципального образования, ед. | По заданию на проектирование |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |

Таблица 1.3.14

Объекты местного значения в области жилищного строительства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный жилищный фонд | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь жилых помещений, кв. м | По заданию на проектирование |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |

1.4. Приложение к основной части

1.4.1. Перечень терминов, определений и сокращений, используемых в нормативах

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Автомобильные дороги общего пользования – автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.

Благоустройство – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Велосипедная дорожка – конструктивно отделенный от проезжей части и тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства.

Градостроительная документация (документы градостроительного проектирования) – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории.

Дошкольная образовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Земельный участок – как объект права собственности и иных предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки.

Инженерная инфраструктура – комплекс инженерных коммуникаций, зданий и сооружений, входящий в состав систем, обеспечивающих снабжение территории, застройки ресурсами водоснабжения, канализации, дождевой канализации, теплоснабжения, энергоснабжения, газоснабжения, связи.

Квартал – Элемент планировочной структуры функциональных зон (жилых, общественно-деловых, производственных зон и др.) в границах красных линий, естественных границах природных объектов и иных границах.

Микрорайон – элемент планировочной структуры городского и сельского поселения, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в границах красных линий магистральных или местных улиц, полос отвода железнодорожного транспорта, наземного внеуличного транспорта общего пользования, границ рекреационных зон.

Муниципальное образование – публично-правовое образование, созданное на территории с постоянно проживающим населением, в границах которой местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления. Местное самоуправление осуществляется в следующих видах муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ и внутригородское муниципальное образование города федерального значения.

Муниципальный округ – муниципальное образование, в состав территории которого входят один или несколько сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями. В состав территории муниципального округа также могут входить территории городских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, и территории, предназначенные для развития социальной, транспортной и иной инфраструктуры муниципального округа. Площадь территорий сельских населенных пунктов и территорий, предназначенных для развития социальной, транспортной и иной инфраструктуры муниципального округа, входящих в состав муниципального округа, должна в два и более раза превышать площадь городских населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа.

Нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с настоящим Кодексом в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.

Общеобразовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, муниципальных округов, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, муниципального округа, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане муниципального округа, генеральном плане городского округа, определяются законом субъекта Российской Федерации.

Озелененные территории общего пользования – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, находящиеся в составе рекреационных зон, используемые для отдыха граждан и туризма, в границах населенного пункта.

Организация дополнительного образования – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

Парк культуры и отдыха – это объект ландшафтной архитектуры, структура которого предусматривает рекреационную зону, зону аттракционов и зону сервиса.

Парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка;

Средство индивидуальной мобильности (СИМ) – транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства).

Спортивный зал – спортивное сооружение, содержащее универсальный спортивный зал.

Спортивная площадка – плоскостное спортивное сооружение, которое может быть объектом не капитального строительства, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники.

Транспортная инфраструктура – комплекс объектов и сооружений, обеспечивающих потребности физических лиц, юридических лиц и государства в пассажирских и грузовых транспортных перевозках.

Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.

Перечень используемых сокращений:

авто/1 тыс. жителей – количество автомобилей в расчете на 1000 жителей.

го – городской округ.

ед. – единица.

кв. м/чел. или м2/чел. – количество квадратных метров в расчете на 1 человека.

кв. м. или м2 – квадратный метр.

МО – муниципальное образование.

м/м – машино-место.

р. п. – рабочий поселок.

СИМ – средство индивидуальной мобильности

1.4.2. Перечень законодательных актов, нормативных правовых актов иных документов, использовавшихся при подготовке Региональных нормативов

Местные нормативы разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской области, нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами, техническими регламентами, в целях реализации полномочий органов государственной власти Иркутской области и органов муниципального самоуправления муниципальных образований Иркутской области в сфере градостроительной деятельности.

Федеральные нормативные правовые акты

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Федеральный закон от 08 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Федеральный законом от 21 декабря 2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 № 244
 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 февраля 2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19 августа 2021 № 649
 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 апреля 2025 № 250/пр «О расчетных показателях, не указанных в частях 1, 3 и 4 статьи 29,2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования».

Распоряжение Минтранса России от 25 мая 2022 № АК-131-р «Об утверждении методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации».

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 18 ноября 2025 № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий».

СП 160.1325800.2014. «Свод правил. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования».

ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Региональные нормативные правовые акты

Закон Иркутской области от 23 июля 2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области».

Местные нормативные правовые акты

Решение Думы Усольского муниципального района Иркутской области от 27 ноября 2018 № 72 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Усольского муниципального района Иркутской области до 2036 года и плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Усольского муниципального района Иркутской области до 2036 года».

Иные документы

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 мая 2016
 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования», утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации 04 мая 2016 № АК-15/02вн).

ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

2.1. Информация о современном состоянии, прогнозе развития Новомальтинского муниципального образования Усольского муниципального района Иркутской области

Усольский муниципальный район – муниципальное образование в Иркутской области. Административный центр – рабочий поселок Белореченский.

Территория Усольского муниципального района располагается в юго-западной части Иркутской области, к западу от административного центра – г. Иркутска. Площадь муниципального округа — 6 251,6 км², что составляет приблизительно 0,8% от общей площади Иркутской области.

Большая часть территории Усольского муниципального района находится в пределах Иркутско-Черемховской равнины, за исключением южной части, расположенной в предгорной части Восточного Саяна.

Климат на территории района – континентальный, характеризующийся заметной неоднородностью климатических условий, связанной с существенным изменением рельефа в направлении с востока на запад: повышенная глубокорасчлененная равнина – Предсаянский прогиб – ступенчатая горная система Восточного Саяна. Указанные особенности рельефа влияют на распределение атмосферных осадков и температур.

Гидрологическая сеть рассматриваемой территории относится к бассейну реки Ангара, которая находится в подпоре от плотины Братской ГЭС.

Усольский муниципальный округ муниципальный округ граничит:

на севере – с Боханским муниципальным районом Иркутской области,

на востоке – с Ангарским и Шелеховским муниципальными района Иркутской области,

на юге – с Слюдянским муниципальным районом Иркутской области и Тункинским районом Республики Бурятия,

на западе – с Черемховским муниципальным районом Иркутской области.

Согласно Закону Иркутской области от 16 декабря 2004 № 84-оз «О статусе и границах муниципальных образований Усольского района Иркутской области» по административному делению район состоит из 12 муниципальных образований: 5 со статусом городского поселения и со статусом сельского поселения.

Таблица 2.1.1

Административно-территориальное деление Усольского муниципального района

| Наименование муниципального образования | Административный центр | Площадь МО | Численность населения МО | Плотность населения МО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Белореченское городское поселение | р. п. Белореченский | 86,4 км2 | 10 454 чел. | 121 чел/км2 |
| Мишелёвское городское поселение | р. п. Мишелёвка | 545,4 км2 | 6 734 чел. | 12 чел/км2 |
| Среднинское городское поселение | р. п. Средний | 19,6 км2 | 4 870 чел. | 248 чел/км2 |
| Тайтурское городское поселение | р. п. Тайтурка | 180,8 км2 | 6 559 чел. | 36 чел/км2 |
| Тельминское городское поселение | р. п. Тельма | 258,7 км2 | 5 080 чел. | 19 чел/км2 |
| Большееланское сельское поселение | с. Большая Елань | 373,3 км2 | 2 883 чел. | 8 чел/км2 |
| Железнодорожное сельское поселение | п. Железнодорожный | 179,2 км2 | 3 351 чел. | 19 чел/км2 |
| Новожилкинское сельское поселение | с. Новожилкино | 329,3 км2 | 2 481 чел. | 8 чел/км2 |
| Новомальтинское сельское поселение | п. Новомальтинск | 140,9 км2 | 1 951 чел. | 14 чел/км2 |
| Раздольинское сельское поселение | п. Раздолье | 2 355,9 км2 | 1 525 чел. | <1 чел/км2 |
| Сосновское сельское поселение | с. Сосновка | 338,4 км2 | 1 551 чел. | 5 чел/км2 |
| Тальянское сельское поселение | п. Тальяны | 1 453,2 км2 | 967 чел. | <1 чел/км2 |

Таблица 2.1.2

Численность населения Усольского муниципального района Иркутской области в разрезе муниципальных образований и населенных пунктов

| Наименование муниципального образования и населенных пунктов | Население, чел. | В том числе |  | Расстояние до административного центра, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | городское | сельское |  |
| Усольский муниципальный район | 48 406 | 26 873 | 21 533 | – |
| Сельские поселения, в т. ч.: | 14 709 | – | 14 709 | – |
| Новомальтинское сельское поселение | 1 951 | – | 1 951 | – |
| пос. Новомальтинск | 1 594 | – | 1 594 | 14 |
| д. Бадай | 357 | – | 357 | 19 |

Общая численность населения Усольского муниципального района Иркутской области по состоянию на 01 января 2023 года составляла 48,4 тыс. чел, что составляет около 2% от общей численности населения Иркутской области. Средняя плотность населения составляет ≈8 чел/км2, в то время как по Иркутской области ≈3 чел/км2.

Более 90% населения Усольского муниципального района размещается в его северной части и в ближайшем окружении районного центра (р. п. Белореченский), наименее заселены южная и юго-восточная части территории района.

Усольский муниципальный район расположен на основной оси расселения Иркутской области – Транссибирской железнодорожной магистрали, которая начала формироваться еще в XVII веке, и получила основное развитие во второй половине XIX – первой половине XX века. Вдоль оси расселения расположены значительные производственные мощности и сельскохозяйственные земли.

Согласно экономическому делению Иркутской области, Усольский муниципальный район входит в состав Иркутско-Черемховского экономического района, основной специализацией района является сельское хозяйство.

Прогноз, цели и задачи развития Усольского муниципального района Иркутской области, определен в документах планирования социально-экономического развития муниципального образования, в том числе, в Стратегии социально-экономического развития Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденной Решением Думы Усольского муниципального района Иркутской области от 27 ноября 2018 № 72 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Усольского муниципального района Иркутской области до 2036 года и плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Усольского муниципального района Иркутской области до 2036 года» (далее – Стратегия).

С учетом географического положения поселений относительно административного центра, наличия и характера природных ресурсов в составе Усольского муниципального района Стратегия выделяет 4 группы муниципальных образований:

Поселения с потенциалом развития сельскохозяйственного производства:

развитие существующих крупных производств: Белореченское, Большееланское, Железнодорожное, Тельминское, Тайтурское МО.

развитие существующих малых производств (крестьянско-фермерских хозяйств): Новомальтинское, Новожилкинское, Среднинское, Мишелевское, Сосновское МО.

Перспективным направлением развития экономики первой группы поселений района является развитие путем модернизации производства и увеличения производства на действующих сельскохозяйственных предприятиях, а также активным развитием малого и среднего предпринимательства, включая развитие малых форм сельского хозяйства.

Поселения с потенциалом развития промышленного производства: Тайтурское, Мишелевское, Тельминское, Раздольинское, Тальянское, Новомальтинское МО.

Перспективным направлением развития экономики второй группы поселений района является развитие действующих промышленных предприятий, а также развитие малого бизнеса через активизацию деятельности потенциальных промышленных площадок.

Поселения с потенциалом развития туризма: Белореченское, Тальянское, Сосновское, Тайтурское, Тельминское, Мишелевское МО.

Поселения с потенциалом развития новых видов экономической деятельности (промыслы и ремесла; бытовое и социально-культурное обслуживание населения; заготовка и переработка дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений и другого природного сырья): Новожилкинское, Среднинское, Тальянское, Раздольинское, Мишелевское МО.

Стратегией и планом мероприятий по реализации Стратегии значительного изменения градостроительных, социально-экономических и экологических условий, изменения территориально-административного устройства территории Усольского муниципального района, преобразования населенных пунктов не предполагается, в связи с чем, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новомальтинского муниципального образования Усольского муниципального района Иркутской области останутся без изменения.

Новомальтинское сельское поселение – муниципальное образование со статусом сельского поселения в Усольском районе Иркутской области. Административный центр – пос. Новомальтинск. Статус и границы Новомальтинского муниципального образования Усольского муниципального района Иркутской области установлены Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 № 84-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Усольского района Иркутской области».

В состав Новомальтинского муниципального образования входит 2 сельских населенных пункта – пос. Новомальтинск, д. Бадай.

2.2. Обоснование положений основной части

2.2.1. Обоснование перечня областей нормирования в Местных нормативах

Перечень областей нормирования и виды объектов местного значения, для которых разработаны Местные нормативы градостроительного проектирования подготовлен на основании:

Статей 19 и 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

статей 14, 15 и 16 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

региональных нормативов градостроительного проектирования Иркутской области, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2014 № 712-пп «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Иркутской области» (в ред. от 01.08.2025г. №646-пп).

Таблица 2.2.1.1

Перечень объектов местного значения, для которых устанавливаются расчетные показатели в Местных нормативах Новомальтинского муниципального образования Усольского муниципального района Иркутской области

| № п/п | Области, к которым относятся объекты местного значения | Виды объектов регионального значения | Нормы законодательства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильные дороги местного значения (в том числе создание и обеспечение функционирования парковок), дорожного сервиса, транспортного обслуживания (общественный транспорт): |  |  |
| 1.1 | Автомобильные дороги местного значения | Автомобильные дороги местного значения. Велосипедные дорожки, в том числе для СИМ | подпункт «б» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. пункт 2 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» |
| 1.2 | Создание и обеспечение функционирования парковок | Парковки (парковочные места), в том числе парковки (парковочные места) для электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе оборудованных зарядными устройствами, размещаемые в жилой застройке. Парковки (парковочные места) легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон. Временные и гостевые стоянки (парковки) общественных зданий и сооружений, лесопарков, зон отдыха и курортных зон Места парковки велосипедов и СИМ. Места хранения велосипедов, СИМ | приложение 4 Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 февраля 2021 № 71. пункт 2 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» |
| 1.3 | Транспортное обслуживание (общественный транспорт) | Остановочный пункт | подпункт «б» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. пункт 5 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Приложение 4 Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 февраля 2021 № 71. пункт 2 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» |
| 2 | Образование | Объекты образования, в том числе объекты капитального строительства муниципальных образовательных организаций, в том числе: Дошкольная образовательная организация. Общеобразовательная организация. Организация дополнительного образования | подпункт «в» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. пункт 6 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» |
| 3 | Физическая культура и спорт | Объекты физической культуры и спорта (Общая единовременная пропускная способность объектов спорта). Спортивные комплексы (Категории спортивного сооружения «C» и «F»). Плавательные бассейны (Категории спортивного сооружения «C» и «F»). Стадионы (Категории спортивного сооружения «C» и «F») | подпункт «в» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. пункт 14 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». пункт 5 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» |
| 4 | Энергетика (электро- и газоснабжение) | Газоснабжение. Электроснабжение | подпункт «а» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». пункт 1 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» |
| 5 | Тепло- и водоснабжения, водоотведения | Теплоснабжение. Водоснабжение. Водоотведение | подпункт «а» пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». пункт 1 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» |
| 6 | Массовый отдых и благоустройство территории | Городские леса. Места массового отдыха населения, в том числе: Озелененные территории общего пользования (в т.ч. общегородские и в жилых районах). Площадки различного функционального назначения, необходимые для реализаций полномочий ОМСУ | пункты 15, 19 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». пункты 12, 13 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» |
| 7 | Культура и искусство | Общедоступная библиотека. Общедоступная библиотека с детским отделением. Филиал общедоступных библиотек с детским отделением. Межпоселенческая библиотека. Учреждение клубного типа (Дом (центр) народного творчества. Дворец культуры. Дом культуры. Дом народов. Центр культурного развития. Передвижной многофункциональный культурный центр. Другой тип культурно-досуговых учреждений). Муниципальные музеи. Муниципальные архивы | пункт 12 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». пункт 7 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» |
| 8 | Содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг | Объекты, включая земельные участки, предназначенные для содержания на территории муниципального образования мест захоронения и организации ритуальных услуг: Кладбище традиционного захоронения. Организации ритуального обслуживания населения | пункт 22 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». пункт 10 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» |
| 9 | Обращение с отходами | Объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов: Места накопления отходов (в том числе раздельного) | пункт 18 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». пункт 9 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» |
| 10 | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения | пункт 6 части 8 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. пункт 13 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». пункт 3 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» |
| 11 | Охрана окружающей среды | Особо охраняемые территории и иные особо охраняемые территории местного значения | пункт 8 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» |
| 12 | Жилищное строительство | Муниципальный жилищный фонд | пункт 11 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» |

2.3. Обоснование значений расчетных показателей, содержащихся в основной части

2.3. Обоснование значений расчетных показателей по объектам местного значения областей нормирования в Местных нормативах

Таблица 2.3.2.1

Обоснование значений расчетных показателей по объектам местного значения областей нормирования в Местных нормативах

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильные дороги местного значения (в том числе создание и обеспечение функционирования парковок), дорожного сервиса, транспортного обслуживания (общественный транспорт): |  |  |
| – | Автомобильные дороги местного значения |  |  |
| 1.1 | Автомобильные дороги местного значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | таблица 1 Региональных нормативов градостроительного проектирования Иркутской области, утвержденные постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2014 № 712-пп (в ред. от 01.08.2025г. №646-пп) |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| 1.2 | Велосипедные дорожки, в том числе для СИМ | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | таблица 1.1 Региональных нормативов градостроительного проектирования Иркутской области, утвержденные постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2014 № 712-пп (в ред. от 01.08.2025г. №646-пп) |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| – | Создание и обеспечение функционирования парковок |  |  |
| 1.3 | Парковки (парковочные места), в том числе парковки (парковочные места) для электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе оборудованных зарядными устройствами, размещаемые в жилой застройке | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | приложение Ж СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | пункт 11.32 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
| 1.4 | Парковки (парковочные места) легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон. | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | приложение Ж СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | пункт 11.32 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
| 1.5 | Временные и гостевые стоянки (парковки) общественных зданий и сооружений, лесопарков, зон отдыха и курортных зон | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | приложение Ж СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | пункт 11.32 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
| 1.6 | Места парковки велосипедов и СИМ | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | СП 160.1325800.2014. «Свод правил. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования» |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | СП 160.1325800.2014. «Свод правил. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования» |
| 1.7 | Места хранения велосипедов, СИМ | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | СП 160.1325800.2014. «Свод правил. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования» |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | СП 160.1325800.2014. «Свод правил. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования» |
| – | Транспортное обслуживание (общественный транспорт) |  |  |
| 1.8 | Остановочный пункт | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | По заданию на проектирование |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | пункт 11.24 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
| 2 | Образование |  |  |
| – | Объекты образования, в том числе объекты капитального строительства муниципальных образовательных организаций, в том числе: |  |  |
| 2.1 | Дошкольная образовательная организация | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | приложение к письму Минобрнауки России от 04 мая 2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | приложение к письму Минобрнауки России от 04 мая 2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» |
| 2.2 | Общеобразовательная организация | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | приложение к письму Минобрнауки России от 04 мая 2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | приложение к письму Минобрнауки России от 04 мая 2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» |
| 2.3 | Организация дополнительного образования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | приложение к письму Минобрнауки России от 04 мая 2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | приложение к письму Минобрнауки России от 04 мая 2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» |
| 3 | Физическая культура и спорт |  |  |
| 3.1 | Объекты физической культуры и спорта (Общая единовременная пропускная способность объектов спорта) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | пункт 5 приказа Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | пункт 3 приложения к приказу Министерства спорта Российской Федерации от 19 августа 2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» |
| 3.2 | Спортивные комплексы (Категории спортивного сооружения «C» и «F») | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | таблица Д.1 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | пункт 3 приложения к приказу Министерства спорта Российской Федерации от 19 августа 2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» |
| 3.3 | Плавательные бассейны (Категории спортивного сооружения «C» и «F») | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | таблица Д.1 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | пункт 3 приложения к приказу Министерства спорта Российской Федерации от 19 августа 2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» |
| 3.4 | Стадионы (Категории спортивного сооружения «C» и «F») | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | По заданию на проектирование |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| 4 | Энергетика (электро- и газоснабжение) |  |  |
| 4.1 | Электроснабжение | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | таблица Л.1 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| 5.2 | Газоснабжение | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | пункт 3.12 СП 42-101-2003 №Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| 5 | Тепло- и водоснабжения, водоотведения |  |  |
| 5.1 | Теплоснабжение | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | таблицы 14 и 15 СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий». |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| 5.2 | Водоснабжение | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | таблица 1 «СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*» |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| 5.3 | Водоотведение | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | таблица 1 «СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*» |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| 6 | Массовый отдых и благоустройство территории |  |  |
| 6.1 | Городские леса | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | По заданию на проектирование |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| – | Места массового отдыха населения, в том числе: |  |  |
| 6.2 | Озелененные территории общего пользования (в т.ч. общегородские и в жилых районах) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | пункт 9.8 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | пункт 9.8 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
| 6.3 | Площадки различного функционального назначения, необходимые для реализаций полномочий ОМСУ | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | пункт 7.5 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| 7 | Культура и искусство |  |  |
| 7.1 | Общедоступная библиотека. Общедоступная библиотека с детским отделением. Филиал общедоступных библиотек с детским отделением. Межпоселенческая библиотека | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | таблица 1 Методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 18 ноября 2025 № Р-494 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | таблица Д.1 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
| 7.2 | Учреждение клубного типа (Дом (центр) народного творчества. Дворец культуры. Дом культуры. Дом народов. Центр культурного развития. Передвижной многофункциональный культурный центр. Другой тип культурно-досуговых учреждений) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | таблица 6 Методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 18 ноября 2025 № Р-494 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | таблица Д.1 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
| 7.3 | Муниципальные музеи | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | По заданию на проектирование |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| 7.4 | Муниципальные архивы | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | пункт 22 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| 8 | Содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг |  |  |
| – | Объекты, включая земельные участки, предназначенные для содержания на территории муниципального образования мест захоронения и организации ритуальных услуг: |  |  |
| 8.1 | Кладбище традиционного захоронения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | таблица Д.1 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| 8.2 | Организации ритуального обслуживания населения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | пункт 23 части 1 статьи. 16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| 9 | Обращение с отходами |  |  |
| – | Объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов: |  |  |
| 9.1 | Места накопления отходов (в том числе раздельного) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | По заданию на проектирование |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | пункт 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» |
| 10 | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) |  |  |
| 10.1 | Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | По заданию на проектирование |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| 11 | Охрана окружающей среды |  |  |
| 11.1 | Особо охраняемые территории и иные особо охраняемые территории местного значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | По заданию на проектирование |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| 12 | Жилищное строительство |  |  |
| 12.1 | Муниципальный жилищный фонд | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | По заданию на проектирование |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

ГЛАВА III. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

3.1. Область применения расчетных показателей

Местные нормативы градостроительного проектирования Новомальтинского муниципального образования Усольского муниципального района – это совокупность расчетных показателей допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и иными объектами, необходимыми для обеспечения жизнедеятельности населения, а также – расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности до таких объектов.

Местные нормативы направлены на повышение эффективности использования территорий и качества жизни населения муниципального округа, на создание градостроительными средствами условий для обеспечения гражданам социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации, в рамках решений и с учетом особенностей, установленных утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования Новомальтинского муниципального образования Усольского муниципального района, а при их отсутствии – в рамках требований, установленных техническими регламентами и региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области.

Состав Местных нормативов:

основная часть, содержащая расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования;

материалы по обоснованию расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования.

Местные нормативы входят в систему нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории Новомальтинского муниципального образования Усольского муниципального района Иркутской области.

При разработке настоящих нормативов учитывались принципы дифференциации муниципальных образований, принятые в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области.

Местные нормативы применяются при подготовке:

проектов внесения изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Новомальтинского муниципального образования Усольского муниципального района;

документации по планировке территории;

проектной документации на строительство и реконструкцию объектов капительного строительства.

Для всей территории Новомальтинского муниципального образования Усольского муниципального района установлены единые показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Новомальтинского муниципального образования Усольского муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами местного значения Новомальтинского муниципального образования Усольского муниципального района.

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности устанавливается дифференцировано (транспортная и пешеходная доступность).

Пешеходная доступность устанавливается в единицах времени и измеряется как расстояние, пройденное человеком в заданное время со скоростью 5 км/час от границы земельного участка занимаемого объектом местного значения (радиус доступности) с учетом значительных преград для пешеходного движения (железные дороги, реки, иные объекты).

Транспортная доступность устанавливается в единицах времени и измеряется как расстояние, преодоленное транспортным средством в заданное время от границы земельного участка, занимаемого объектом местного значения (зона доступности) с учетом имеющейся и проектируемой сети путей сообщения. Вид транспорта выбирается с учетом сложившейся системы сообщений.

В случае, если Нормативами градостроительного проектирования Иркутской области установлены более высокие предельные значения расчетных показателей Местных нормативов, применению подлежат расчетные показатели, установленные Нормативами градостроительного проектирования Иркутской области.